新府装饰工程项目报价规范

- 《报价预算表》内的材料费单价和人工费单价均不可随意更改，如遇特殊情况需要做相应调整的，必须上报上级部门。

- 制作报价预算表时，已立项的数量和面积必须准确，不可多报，更不可少报。

- 拆除项目按单项立项，按数量和面积据实计算，不可以按项计费。

- 报价时应了解清楚《使用材料及工艺要求》栏内的备注说明，面积数量不足的，按报价预算表所规定的计算方式取费。

- 本报价预算表内的垃圾清运费均指从工地到物业指定垃圾堆放处的垃圾清运，不含垃圾外运及车运费。

- 外墙拆除、外墙玻璃窗拆除均要求在有防护的前提下进行作业，因此报价不可套用内墙拆除的相关项目的单价进行立项。

- 立项有拆除的，必须报“墙面修补”一项。

- 立项有砌墙的，必须报“墙体粉刷”一项。

- 立项有开门洞的，必须报“门顶过门梁”一项。

- 现浇楼面报价时，必须要考虑到横梁和立柱的报价，不可按平面面积笼统计算。

- 暗铺水电的，必须报“墙地面开槽”和“粉线槽”两项。

- 煽灰报价时，顶面有天花的，必须按展开面积计算。按投影面积的1.2倍计算。

- 墙面煽灰报价时，必须报“墙面批灰”一项，计算面积时，不除门、窗面积；墙面挂网可自选。

- 天花立项，面积按投影面积计算，但要区分天花的层级，不同层级的天花报价严格区分，不可笼统按二级天花单价计算。直线型天花可按米计算。

- 天花上有线条、石膏线、PU线条等饰面装饰材料的，必须单独立项。

- 地面铺贴和墙面铺贴立项报价时，要确定是正铺、斜铺还是拼花，并要确定瓷砖的类型，然后按相应的单价进行报价，不可笼统按正铺单价报价。

- 墙面铺贴防古砖或加工砖的，胶泥业主自购，不减材料，也不增加人工费。

- 装有地暖的，必须有二次找平立项。

- 安装中央空调的，必须报空调出风口、回风口、检修口制作和部分天花制作。

- 除卫生间外，阳台、露台、厨房地面防水必须计算“返墙300MM”的面积。

- 立项有“地面做防水”的，必报“地面找平”一项。

- 卫生间“沉箱处理”和“地面回填”只能根据实际情况任选一项。

- 卫生间、厨房、阳台等墙面平整度超过30MM的，必报“墙面拉毛”一项。

- 安装中央空调的，必须报有“出风口制作”、“回风口制作”、“检修口制作”三项，电路改造也必须要相应增加费用（12元/平）。

- 本报价预算表内所有木质线条、罗马柱、顶线、花格等均含有油漆，因此不要另计油漆费用；衣柜、酒柜、储物柜、鞋柜、吊柜、书柜、门套、层板均未含油漆，油漆需要单独立项，计算方法按展开面积计算；生态板制作衣柜、酒柜、储物柜、鞋柜、吊柜、书柜、门套、层板等单价按大芯板木制作的价格格计算，但不计油漆，制作工艺需修改。

- 现场制作的欧式木作，必须报“罗马柱”、“顶线”两项。

- 无门衣柜柜体展开面积按投影面积的2.8倍计算，含门吊柜、书柜、酒柜等按投影面积的3.2倍计算。

- 衣柜等木作靠卫生间墙体必须做防潮处理。单独立项。

- 所有隐蔽工程均不可漏项或少报。